# Informe de simulación – Alta temperatura

Universidad del Tolima – IDEAD – Ingeniería de Sistemas
Autores: David Esteban Rodríguez García, Jesús Eliécer Portela Córdoba
Tutor: William Ricardo Calderón Vásquez
Fecha de la simulación: 2026-10-20 18:20

# 1. Modelo matemático y método numérico

MODELO MATEMÁTICO DEL INVERNADERO
Unidades: tiempo [min], T [°C], H [%], L [%], P [cm]

1) HUMEDAD DEL SUELO
   dH/dt = R(t) − E(T)                       [%/min]
   R(t)  = R_on·u_riego(t)    con R_on = 0.2
   E(T)  = E0·(1 + β·(T − Tref))   con E0 = 0.03, β = 0.04, Tref = 25
           (acoplada a la temperatura)

2) TEMPERATURA INTERIOR
   dT/dt = (k + kv·v(t))·(Tamb(t) − T) + a·L(t)    [°C/min]
   k = 0.02, kv = 0.06, a = 0.0016
   v(t) = 1 si la ventilación está activa, 0 si no.
   Tamb(t) = Tmed + A·sin(2π(h − 9)/24)    Tmed = 29, A = 5

3) LUMINOSIDAD (función del tiempo)
   L(t) = Lmax·(1 − nub)·max(0, sin(2π(h − 6)/24)) + L_art·u_luz(t)
   Lmax = 100, nub = 0, L_art = 40
   h = hora del día = hora_inicio + t/60

4) CRECIMIENTO DEL CULTIVO (activo)
   dP/dt = r·fT·fH·fL·P·(1 − P/K)           [cm/min]
   fT = exp(−((T − 25)/8)²)   fH = exp(−((H − 60)/25)²)   fL = L/100
   r = 0.002, K = 50

MÉTODO NUMÉRICO — EULER EXPLÍCITO (Δt = 1 min)
   y(n+1) = y(n) + Δt · f(t_n, y_n)

CONTROL (histéresis)
   Riego:        ON si H ≤ 40  |  OFF si H ≥ 70
   Ventilación:  ON si T ≥ 30  |  OFF si T ≤ 27
   Iluminación:  desactivada
   Control automático: activo

# 2. Condiciones iniciales y parámetros

Duración: 1440 min (24.0 h) – Paso Δt: 1 min – Pasos: 1440

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| dt | 1 |
| duracion | 1440 |
| hora_inicio | 6 |
| T0 | 27 |
| H0 | 60 |
| P0 | 2 |
| Tmed | 29 |
| Amp_T | 5 |
| Lmax | 100 |
| nubosidad | 0 |
| perturbacion_dT | 0 |
| perturbacion_inicio | 0 |
| perturbacion_fin | 0 |
| R_on | 0.2 |
| E0 | 0.03 |
| beta_E | 0.04 |
| T_ref | 25 |
| acoplar_evaporacion | sí |
| k | 0.02 |
| k_vent | 0.06 |
| a_sol | 0.0016 |
| usar_crecimiento | sí |
| r_max | 0.002 |
| K | 50 |
| T_opt | 25 |
| w_T | 8 |
| H_opt | 60 |
| w_H | 25 |
| control_activo | sí |
| H_min | 40 |
| H_max | 70 |
| T_max | 30 |
| T_ok | 27 |
| usar_iluminacion | no |
| L_min | 20 |
| L_art | 40 |
| ilum_hora_ini | 6 |
| ilum_hora_fin | 20 |

# 3. Resultados

| Magnitud | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura mínima / máxima / promedio | 24.11 / 35.56 / 29.78 °C |
| Humedad mínima / máxima / promedio | 39.98 / 70.10 / 54.71 % |
| Tamaño final de la planta | 2.63 cm |
| Activaciones de riego (tiempo) | 1 (190 min) |
| Activaciones de ventilación (tiempo) | 1 (875 min) |
| Activaciones de iluminación (tiempo) | 0 (0 min) |

# 4. Gráficas

# 5. Acciones de control (historial de eventos)

| t [min] | Hora [h] | Evento |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | Inicio de la simulación |
| 132 | 2.20 | Ventilación ACTIVADA: T = 30.01 °C ≥ T_max = 30 °C |
| 524 | 8.73 | Riego ACTIVADO: H = 39.98 % ≤ H_min = 40 % |
| 714 | 11.90 | Riego DESACTIVADO: H = 70.10 % ≥ H_max = 70 % |
| 1007 | 16.78 | Ventilación DESACTIVADA: T = 27.00 °C ≤ T_ok = 27 °C |
| 1440 | 24.00 | Fin de la simulación |

# 6. Verificación frente a cálculos manuales

Humedad (ejemplo del documento: E = 0.8, riego R = 2.5 desde el minuto 5):

| n | H manual [%] | H programa [%] | ¦diferencia¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0e+00 |
| 1 | 59.2000 | 59.2000 | 0.0e+00 |
| 2 | 58.4000 | 58.4000 | 7.1e-15 |
| 3 | 57.6000 | 57.6000 | 7.1e-15 |
| 4 | 56.8000 | 56.8000 | 1.4e-14 |
| 5 | 56.0000 | 56.0000 | 1.4e-14 |
| 6 | 57.7000 | 57.7000 | 1.4e-14 |
| 7 | 59.4000 | 59.4000 | 2.1e-14 |

Temperatura (entradas constantes):

| Caso | n | T manual [°C] | T programa [°C] | ¦dif.¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0=24, Tamb=30, sin ventilación | 0 | 24.000000 | 24.000000 | 0.0e+00 |
| T0=24, Tamb=30, sin ventilación | 1 | 24.120000 | 24.120000 | 0.0e+00 |
| T0=24, Tamb=30, sin ventilación | 2 | 24.237600 | 24.237600 | 0.0e+00 |
| T0=24, Tamb=30, sin ventilación | 3 | 24.352848 | 24.352848 | 0.0e+00 |
| T0=34, Tamb=30, con ventilación | 0 | 34.000000 | 34.000000 | 0.0e+00 |
| T0=34, Tamb=30, con ventilación | 1 | 33.680000 | 33.680000 | 0.0e+00 |
| T0=34, Tamb=30, con ventilación | 2 | 33.385600 | 33.385600 | 0.0e+00 |
| T0=34, Tamb=30, con ventilación | 3 | 33.114752 | 33.114752 | 7.1e-15 |

Pruebas de coherencia del modelo y del control:

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Sin riego y E > 0, la humedad disminuye en todo momento | CUMPLE |
| Con R > E (riego activo) la humedad aumenta | CUMPLE |
| El riego se activa en el primer instante con H ≤ H_min | CUMPLE |
| Con control, la humedad nunca baja de H_min − 1 % | CUMPLE |
| Si Tamb > T, dT/dt > 0 (la temperatura tiende a subir) | CUMPLE |
| Si Tamb < T, dT/dt < 0 (la temperatura tiende a bajar) | CUMPLE |
| Con ventilación el enfriamiento es más rápido que sin ella | CUMPLE |
| La ventilación reduce la T máxima (40.8 → 35.6 °C) | CUMPLE |
| La humedad permanece en [0, 100] % | CUMPLE |
| El crecimiento es no decreciente y acotado por K | CUMPLE |
| El error de Euler disminuye al reducir Δt (10 → 1 → 0.1 min) | CUMPLE |

# 7. Influencia del paso de tiempo Δt

| Δt [min] | Error máximo [°C] |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.01847 |
| 1 | 0.03710 |
| 5 | 0.19201 |
| 10 | 0.40199 |
| 30 | 1.48812 |
| 60 | 5.01194 |

El error crece de forma aproximadamente lineal con Δt, como se espera de un método de primer orden como Euler.

# 8. Ejemplo de cálculo paso a paso

PASO 0 → 1     t: 0 min → 1 min     (Δt = 1 min)     hora del día: 06:00
==============================================================================
Estado actual:  T = 27.0000 °C   H = 60.0000 %   L = 0.00 %   P = 2.0000 cm
Actuadores:     riego apagado, ventilación apagado, iluminación apagado

1) HUMEDAD DEL SUELO        dH/dt = R − E
   E = E0·(1 + β(T − Tref)) = 0.03·(1 + 0.04·(27.0000 − 25)) = 0.032400
   R = 0   (riego apagado)
   dH/dt = 0 − 0.032400 = -0.032400 %/min   → la humedad disminuye
   Euler: H(n+1) = 60.0000 + 1·(-0.032400) = 59.9676 %

2) TEMPERATURA INTERIOR     dT/dt = (k + kv·v)(Tamb − T) + a·L
   Tamb = 25.4645 °C     L = 0.0000 %     v = 0
   k_ef = k + kv·v = 0.02 + 0.06·0 = 0.02
   dT/dt = 0.02·(25.4645 − 27.0000) + 0.0016·0.0000
         = -0.030711 + 0.000000 = -0.030711 °C/min
   Euler: T(n+1) = 27.0000 + 1·(-0.030711) = 26.9693 °C

3) LUMINOSIDAD              L(t) = Lmax(1 − nub)·max(0, sin(2π(h − 6)/24)) + L_art·u
   h = 6.0000   sin(2π(6.0000 − 6)/24) = 0.0000
   L_natural = 100·(1 − 0)·0.0000 = 0.0000 %

4) CRECIMIENTO              dP/dt = r·fT·fH·fL·P·(1 − P/K)
   fT = 0.9394   fH = 1.0000   fL = 0.0000
   dP/dt = 0.002·0.9394·1.0000·0.0000·2.0000·(1 − 2.0000/50) = 0.00000000 cm/min
   Euler: P(n+1) = 2.0000 + 1·0.00000000 = 2.0000 cm

5) EVALUACIÓN DEL CONTROL con el nuevo estado
   H(n+1) = 59.9676 % (límites 40–70)  →  riego apagado
   T(n+1) = 26.9693 °C (límites 27–30)  →  ventilación apagado

PASO 5 → 6     t: 5 min → 6 min     (Δt = 1 min)     hora del día: 06:05
==============================================================================
Estado actual:  T = 26.8624 °C   H = 59.8383 %   L = 2.18 %   P = 2.0002 cm
Actuadores:     riego apagado, ventilación apagado, iluminación apagado

1) HUMEDAD DEL SUELO        dH/dt = R − E
   E = E0·(1 + β(T − Tref)) = 0.03·(1 + 0.04·(26.8624 − 25)) = 0.032235
   R = 0   (riego apagado)
   dH/dt = 0 − 0.032235 = -0.032235 %/min   → la humedad disminuye
   Euler: H(n+1) = 59.8383 + 1·(-0.032235) = 59.8061 %

2) TEMPERATURA INTERIOR     dT/dt = (k + kv·v)(Tamb − T) + a·L
   Tamb = 25.5424 °C     L = 2.1815 %     v = 0
   k_ef = k + kv·v = 0.02 + 0.06·0 = 0.02
   dT/dt = 0.02·(25.5424 − 26.8624) + 0.0016·2.1815
         = -0.026398 + 0.003490 = -0.022908 °C/min
   Euler: T(n+1) = 26.8624 + 1·(-0.022908) = 26.8394 °C

3) LUMINOSIDAD              L(t) = Lmax(1 − nub)·max(0, sin(2π(h − 6)/24)) + L_art·u
   h = 6.0833   sin(2π(6.0833 − 6)/24) = 0.0218
   L_natural = 100·(1 − 0)·0.0218 = 2.1815 %

4) CRECIMIENTO              dP/dt = r·fT·fH·fL·P·(1 − P/K)
   fT = 0.9472   fH = 1.0000   fL = 0.0218
   dP/dt = 0.002·0.9472·1.0000·0.0218·2.0002·(1 − 2.0002/50) = 0.00007935 cm/min
   Euler: P(n+1) = 2.0002 + 1·0.00007935 = 2.0002 cm

5) EVALUACIÓN DEL CONTROL con el nuevo estado
   H(n+1) = 59.8061 % (límites 40–70)  →  riego apagado
   T(n+1) = 26.8394 °C (límites 27–30)  →  ventilación apagado

# 9. Conclusiones

La humedad del suelo se movió entre 40.0 % y 70.1 % (promedio 54.7 %), y la temperatura entre 24.1 °C y 35.6 °C.

El control activó el riego 1 vez/veces (190 min en total) y la ventilación 1 vez/veces (875 min en total).

Cada activación del riego cambió el signo de dH/dt (R > E), lo que se observa como un cambio de pendiente en la curva de humedad.

La ventilación aumentó el coeficiente de intercambio térmico de k a k + kv, acercando la temperatura interior a la exterior más rápidamente.

El tamaño de la planta pasó de 2 cm a 2.63 cm; el crecimiento fue mayor mientras hubo luz y la temperatura y humedad estuvieron cerca de sus valores óptimos.

Se usó el método de Euler con Δt = 1 min; los resultados coinciden con los cálculos manuales dentro de la precisión de punto flotante.